六安市人力资源和社会保障局

会议系统采购需求书

六安市人力资源和社会保障局

2020年7月15日

一、项目简介

为满足市人力资源和社会保障局会议工作需求，拟采购全频音箱、功率放大器、音箱数字处理器、调音台、反馈抑制器、无线鹅颈会议话筒、电源时序器、LED屏等设备，做好会议系统升级工作。

二、采购内容

拟采购设备、数量和主要技术参数如下：

| 序号 | 设备 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 参考 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全频音箱 | 1、系统类型：单10寸二分频音箱； 2、频率响应：75Hz~17KHz（±3dB）；65Hz~18KHz (-10dB )； 3、灵敏度(1W/1m)： 96dB； 4、标称阻抗：8Ω； 5、额定功率（AES）：250W； 6、低音单元：10寸65芯 铝盆架纸盆单元； 7、高音单元：1.5寸，1X25mm出口压缩驱动器(34mm音圈)； 8、覆盖角度(H×V)：80゜×50゜； 9、最大声压级(连续/峰值)：120dB/126dB； 10、连接件：2×SPEAKON四芯音箱插座1+1-； 11、吊挂硬件：M10吊点×10、35mm底托； ★提供数字音箱控制软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章； ★提供针对本项目的原厂授权函和质保函并加盖原厂公章； | 6台 | 锐丰、天玛、拜卡 |
| 2 | 功率放大器 | 1、8Ω立体声功率550W×2；4Ω立体声功率:780W×2；8Ω桥接功率:1560W×1； 2、频率范围:（1W@8Ω）20Hz-20kHz +1/-1dB； 3、总谐波失真:≤0.03%； 4、信噪比:≥100dB； 5、阻尼系数:≥180:1； 6、转换速率:25V/us； 7、电压放大倍数（0.775V）：81； 8、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 9、前面板指示:保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 10、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等； 11、电源要求：220V ~50-60Hz； ★生产厂家要求：厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书、SO20000信息技术服务管理体系证书，开标时提供证书的复印件并加盖原厂公章； ★提供音频功率放大器高新技术产品证书复印件并加盖原厂公章； | 3台 | 锐丰、天玛、拜卡 |
| 3 | 3进6出音箱数字处理器 | 1、输入：3路平衡输入； 2、输出：6路平衡输出； 3、输入阻抗 ：10KΩ； 4、输出阻抗 ：47Ω； 5、最大输入电平 ：+20dBu； 6、最大输出电平 ：+20dBu； 7、频率响应 ：15Hz~20kHz，<-0.25dB； 8、动态范围 ：>115dB，22Hz~22kHz不计权； 9、总谐波失真+噪声 ：<0.006%，20Hz~20kHz@+10dBu 平衡输入 <0.0015%，1kHz@+10dBu 平衡输入； 10、等效输入噪声 ：<50uV； 11、采样率 ：96kHz； 12、信噪比 ：>100dB，20Hz~20kHz； 13、共模抑制比 ：>60dB； 14、内部通道串音 ：<-95dB； 15、模/数和数/模转换 ：24bit PCM； 16、参数均衡器 ：每输入/输出通道6段参数均衡； 17、滤波器 ：每输入/输出带1阶和2阶全通滤波器； 18、延时器 ：每输入/输出通道1000毫秒； 19、分频器 ：Butterworth,Bessel,Linkwitz-Riley12, 18, 24, 36, 48dB/octave； 20、处理延时 ：4.5ms； 21、供电电源 ：50/60Hz，90-240伏交流电； 22、消耗功率 ：<20W； ★矩阵数字音频处理器控制软件著作权登记证书; 数字音频媒体矩阵控制软件著作权登记证书; 数字音频混音处理器控制软件著作权登记证书;数字混音器控制软件著作权登记证书;提供以上软件著作权复印件并加盖原厂公章； ★提供数字音频处理器高新技术产品证书复印件并加盖原厂公章； | 1台 | 锐丰、天玛、拜卡 |
| 4 | 12路调音台 | 1、采用日本ALPS的推子和电位器， 60mm推子，瑞士NEUTRIK连接器； 2、12路输入通道，6路话筒输入端口+2组立体声线路输入（每路单独开关控制+48V幻像供电）或选择4路话筒单通道+ 4组立体声线路输入； 3、1-6通道3段均衡（中频段扫频）和高通滤波器 ； 4、1-4通道内置通道压缩器 ； 5、二编组，内置效果器，2Aux； 6、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平，监听电平； 7、配外置低静噪电源； 8、能安装在19″机架上； 9、消耗功率: 35W； ★提供数字调音台控制软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章； | 1台 | 锐丰、天玛、拜卡 |
| 5 | 反馈抑制器 | 1、2进2出专业自动反馈抑制器； 2、双通道自动搜寻反馈（啸叫）频率； 3、每通道拥有24个编程可控的滤波器储存位置； 4、工作模式可选音乐 (轻度滤波)和话筒 (加强滤波)； 5、使用中固定滤波模式和自动实时滤波模式同时工作； 6、每个输入通道带信电平指示灯和24个滤波工作指示灯； 7、带前面板按健锁定开关，防止误操作； 8、2个XLR 和2个TRS 平衡式输入接口； 9、2个XLR 和2个TRS 平衡式输出接口； 10、取样频率：48KHz； 11、动态范围：106 dB（A计权）； 12、信噪比：106dB（A计权）； 13、总谐波失真：0.01 %,1kHz； | 1台 | 锐丰、天玛、拜卡 |
| 6 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 1、载波频段:UHF620-850MHz； 2、通道数:4通道； 3、调制方式:FM； 4、工作有效距离:60米； 5、振荡方式:PLL相位锁定频率合成； 6、灵敏度:在偏移度等于25KHz 输入6dBv时 S/N＞60dB； 7、最大偏移度:±45KHz； 8、综合S/N比:＞105dB； 9、综合T.H.D:＜0.7% 1KHz； 10、综合频率响应:45HZ-18KHz ±3dB； 11、供电:DC12V-16V 10W； 12、输出插座:XLR平行式及6.3不平行式插座； ★提供智能会议系统产品高新技术产品证书复印件并加盖原厂公章； ★全数字会议系统控制软件著作权登记证书;音频网络传输设备控制软件著作权登记证书;提供软件著作权复印件并加盖原厂公章； | 2套 | 锐丰、天玛、拜卡 |
| 7 | 电源时序器 | 1、8路电源时序控制器，8个16A万用插座； 2、总容量：220V,45A； 3、第1-2路：单路最大输出电流10A（带2阶滤波）第3-8路：单路最大输出电流:16A； 4、输入电源：AC220V 50Hz； 5、电压指示表：0-300V； 6、通讯接口：RS-232 (级联、中控、PC机通用控制口）； 7、级联数量：时序器模式时可无限级联，电源控制器模式时可7台级联； 8、时序延时时间：0.5S-3.5S（可设定）； ★电源时序器可以通过软件控制，提供软件控制界面截图并加盖原厂公章 | 1台 | 锐丰、天玛、拜卡 |
| 8 | LED面光 | 1、工作电压：AC110V-240V，50/60HZ； 2、额定功率：100W； 3、灯珠功率：50W纯白+50W暖白； 4、灯珠数量：1颗； 5、频闪：0-20HZ； 6、调光：标准模式+4种调光曲线； 7、出光角度： 60度，可加挡光板改变角度； 8、散热：风扇温控启动； 9、噪音：1.5米外同环境噪音； 10、控制信号：DMX512； 11、控制通道：5CH/2CH； 12、操作模式：DMX512、手动； | 14台 | 黄河、雅格莱、雅格仕 |
| 9 | 380控台 | 1、电源：DV9V 1000毫安； 2、DMX信号输出连接器：XLR - D3F； 3、DMX 512/1990标准； 4、504Channels； 5、液晶背光显示屏； 6、可以控制20台电脑灯，每台电脑灯最多24通道； 7、24个调光通道； 8、8个通道控制推子； 9、一个可设置的摇杆装置； 10、可以手动操作； 11、12个可编程步序（每个步序可编40步）； 12、480步； 13、两步之间时间跨度：跨时间0.1秒，25.5秒； 14、速度范围时间：0.1秒，25.5秒； 15、每个所编辑的速度和跨时间可自动保存； 16、128K的高容量记忆卡； 17、日期自动保存； 18、尺寸：48.5 * 25 * 91（厘米）； ★生产厂家获得过十佳灯光灯控证书，开标时提供证书的复印件并加盖原厂红章； | 1台 | 黄河、雅格莱、雅格仕 |
| 10 | LED屏 | 屏体尺寸：0.42M×8.1M；物理间距点：10 ；理想视角：水平±80°垂直75°；物理密度（点/㎡）：10000；驱动方式：恒流驱动，动态。发光亮度（cd/㎡）:3000 ;扫描方式：1/4;单元板尺寸： 160MM*320MM；单元板接口：HUB12；理想间距：﹥5 ；发光灯寿命：10W小时；控制方式：U盘卡、无线WIFI卡、网口卡、串口卡、GPRS无线卡。包含钢结构底座、钢架、支架及LED屏体包边装饰。 | 1台 | 美亚迪、强力巨彩、利亚德 |
| 11 | 机柜 | 产品类型：网络机柜；机柜容量：42U；前门玻璃,后门钣金。 | 1台 | 图腾 |
| 12 | 辅材及其它 | 配套音箱支架、灯钩、保险绳、音响线、电源线等，以现场实际部署为准。 | 1项 |  |

三、资质要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目不接受联合体参与。

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

四、投标文件组成

1、法人授权委托书

2、营业执照（复印件、原件备查）

3、税务登记证（复印件、原件备查）

4、项目案例（合同复印件、原件备查）

5、技术力量投入情况

6、服务质量保证情况

7、投标报价单（表）

五、售后服务要求

1、投标人针对所供设备需提供三年免费质保服务，质保期间提供7×24小时技术支持和服务，对用户方所提出的故障排查要求10分钟内作出响应，1小时内到达现场。

2、投标人应提供主要设备发生故障时的应急处理方案。保证对故障设备的及时维修和更换。

3、中标供应商按采购方要求的时间、地点供货，中标人负责设备安装、调试、培训等。

六、相关费用特别说明

1、本项目预算金额：人民币9万元。

2、本项目实施过程中产生的费用，包括人工费、运费、安装调试费用等均由投标方承担。以上价格已含税。